Projeto Arduíno Controle de Umidade de Solo

Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Anhembi Morumbi 2ºSemestre

Arquitetura e Organização de Computadores

Prof. Dr. Ricardo S Jacomini

Integrantes do Grupo

Paulo Germano Ramos Villegas - RA: 20896906

Carlos Eduardo Custódio do Carmo - RA : 20980204

Edeval Damiati Neto - RA : 20948505

Samuel Oliveira Fernandes dos Santos - RA : 20408096

Gustavo Scabuzzi - RA : 20948506

Projeto Arduíno Controle de Umidade de Solo

Descrição do Projeto

O projeto consiste de através de um ARDUINO controlar e monitorar a umidade do solo, criando um sistema automático que faça a irrigação de acordo com as configurações do sensor.

Funcionamento: No ARDUINO UNO R3 será executada uma rotina responsável por processar as informações coletadas de um sensor de umidade, que estará sob a terra e dentro de um vaso, caso seja detectado um valor de umidade abaixo do nível programado, será acionada via relé, por 3 segundos, uma bomba d’água para irrigação da terra, após 20 segundos dessa operação, que é o tempo de espera para que a terra absorva a água,caso não seja atingido o valor de umidade ideal, a bomba será acionada novamente. 
Esse processo será verificado continuamente e executado até que a terra alcance a condição e umidade programada. Durante todo o processo será possível verificar em um display as informações de umidade, temperatura e acionamento da bomba de irrigação.

Layout do projeto simulado
 (TinkerCad - Circuits)

Orientação de Programação

| N° | Atividade | Campo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Importar biblioteca para display i2C com Shield | #Include |
| 2 | Importar biblioteca para sensor DHT11 |  |
| 3 | Importar biblioteca para sensor de umidade de solo com Shield |  |
| 4 | Configurar Serial | Void Setup() |
| 5 | Declarar variáveis globais (sensores, display, relé e auxíliares) |  |
| 6 | Configurar display i2C |  |
| 7 | Criar texto padrão do LCD Temperatura | Void Loop() |
| 8 | Criar texto padrão do LCD Umidade |  |
| 9 | Criar texto padrão do LCD acionamento da bomba |  |
| 10 | Criar rotina de leitura e configuração do sensor DHT11 |  |
| 11 | Criar rotina de leitura e configuração do sensor umidade do solo |  |
| 12 | Criar rotina de amostragem normalizada no Display |  |
| 13 | Criar rotina de amostragem com operação da bomba no Display |  |
| 14 | Criar tomada de decisão de acordo com valor de umidade pretendido |  |

Componentes Utilizados

- Placa Uno R3

- Cabo usb  arduíno

- Relé 8 canais 5v

- Jumpers macho/macho e Jumpers macho/fêmea

- Display lcd 16x2 12c backlight azul

- Módulo serial i2c para display lcd

- Protoboard 830 pontos

- Módulo sensor de umidade de solo

Descrição Técnica dos Itens Utilizados

Placa Uno R3

1.0

Especificações:

- Microcontrolador: ATmega328

- Tensão de Operação: 5V

- Tensão de Entrada: 7-12V

- Portas Digitais: 14 (6 podem ser usadas como PWM)

- Portas Analógicas: 6

- Corrente Pinos I/O: 40mA

- Corrente Pinos 3,3V: 50mA

- Memória Flash: 32KB (0,5KB usado no bootloader)

- SRAM: 2KB

- EEPROM: 1KB

- Velocidade do Clock: 16MHz

Cabo USB Arduíno

1.1

Especificações:

- Cabo USB 2.0

-  Conectores:  A Macho X B Macho

Relé 5v 8 canais

1.2

Especificações:

– Modelo: SRD-05VDC-SL-C

– Tensão de operação: 5VDC

– Permite controlar cargas de 220V AC

– Corrente típica de operação: 15~20mA

– LED indicador de status

– Pinagem: Normal Aberto, Normal Fechado e Comum

– Tensão de saída: (30 VDC a 10A) ou (250VAC a 10A)

– Furos de 3mm para fixação nas extremidades da placa

– Tempo de resposta: 5~10ms
– Dimensões: 135 x 52 x 20mm

Jumpers Macho/Macho e Jumpers Macho/Fêmea

1.3(Jumpers  Macho/Macho )                                                                                   1.4 (Jumpers Macho/Fêmea )

Especificações:

–  Conector Macho x Macho

– Conector Macho x Fêmea

– Fios de 24 AWG

Display LCD 16x2 12c Backlight Azul

1.5

Especificações:

- Cor backlight: Azul

- Cor escrita: Branca

- Adaptador display I2C integrado

- Potenciômetro para ajuste do contraste

- Tensão de operação: 5V

- Linhas: 2

- Colunas: 16

- Interface: I2C

- Dimensões: 80 x 36 x 12mm

- Área visível: 64,5 x 16mm

Pinos:

- SDA

- SCL

- Vcc

- GND

Módulo serial i2c para display LCD

1.6

Especificações:

- Endereço I2C: 0x20-0x27 (Padrão 0x20 mas pode ser modificado)

- Compatível com Display LCD 16x2 e LCD 20x4

- Tensão de operação: 5V

- Dimensões: 55 x 23 x 14mm

- Peso: 5g

Protoboard 830 pontos

1.7

Especificações:

- Furos: 830

- Faixa de Temperatura: -20 a 80°C

- Para terminais e condutores de 0,3 a 0,8 mm (20 a 29 AWG)

- Resistência de Isolamento: 100MΩ min.

- Tensão Máxima: 500v AC por minuto

- Dimensões: 165mm x 57mm x 10mm

Módulo sensor de umidade de solo

1.8

Especificações:

- Tensão de Operação: 3,3-5V

- Sensibilidade ajustável via potenciômetro

- Saída Digital e Analógica

- Led indicador para tensão (vermelho)

- Led indicador para saída digital (verde)

- Comparador LM393

- Dimensões PCB: 3x1,5 cm

- Dimensões Sonda: 6x2 cm

Pinagem:

- VCC: 3,3-5v

- GND: GND

- D0: Saída Digital

- A0: Saída analógica